BEd系列隔爆型电力液压推动器 #### 使 #### 用 #### 说 #### 明 #### 书 （安装、使用产品前，请阅读使用说明书） 焦作市虹发制动器有限公司 地址:焦作市虹桥工业区 电话:0391-7541838 传真:0391-7542897 http:www.jz-hfzd.com E-mail:jz-hfzd-999@163.com 邮编:454981

目录

1  概述--------------------------------------------------------------------------2

2  工作条件--------------------------------------------------------------------2

3  型号命名规则--------------------------------------------------------------3

4  结构及工作原理-----------------------------------------------------------3

5  技术参数--------------------------------------------------------------------4

6  安装调整与使用要求-----------------------------------------------------5

7  使用与维护-----------------------------------------------------------------6

8  储存与运输-----------------------------------------------------------------6

1、概述

BEd系列隔爆型电力液压推动器（以下简称“推动器”）主要适用于操作电力液压鼓式制动器及操动唧筒、棘轮、阀等，还可操动各种形式的杠杆装置，作出各种不同的运动，如往复、摇摆、圆周运动等，

本产品执行企业标准Q/JZHF01-2010隔爆型电力液压推动器技术条件。防爆标志为“ExdⅠ ”， 适用于煤矿带式输送机（非采掘工作面）及矿井提升设备等用电力液压鼓式制动器用的电力液压推动器。

推动器是实现某些机械设备半自动化、自动化的理想元件，活塞杆采用先进的防护，可减少磨损和腐蚀，有双层防护密封、液压系统的油腔采用双层密封圈，从而大大提高了推动器的使用寿命，该推动器具有动作平稳无噪音，耗电少，使用寿命长，维修方便等优点。

2、工作条件
2.1、海拔高度不超过2000m。

2.2、周围环境温度为-20℃～40℃。

2.3、电源为三相交流电源，额定频率50Hz，额定电压380V/660V、660V/1140V,允许电压波动为＋10%～－25%.

2.4、电机工作制为S1连续工作制，也可S3断续周期工作制，断续周期工作制时的负载持续率不大于60%。

2.5、允许在有瓦斯、煤尘爆炸性气体混合物的环境中。工作条件应符合《煤矿安全规程》（2006年）的规定。

2.6、推动器电动机为F级绝缘

2.7、 周围空气相对湿度不大于95%

2.8、周围环境的污染等级允许为3级。

3、型号命名规则

BEd　□ /　□  (  )

电压等级，单位为伏特（V）

额定行程代号

推力代号

电动机为内置式隔爆型电力液压推动器

4、结构及工作原理：

BEd系列电力液压推动器主要由隔爆电机、中间法兰、叶轮、成套活塞等组成。接通推动器电源，电机旋转带动叶轮产生压力油，推动活塞及连杆向上运行。达到预定行程后维持其推力。电源断开，电机及叶轮停止转动不再产生压力油，活塞及连杆在外力作用下恢复原位。（见图一）

5、技术参数

| 型号 | A mm | E mm | G mm | M mm | N mm | K mm | L mm | O mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEd30/5 | 410 | 16 | 16 | 80 | 40 | 160 | 80 | 270 |
| BEd50/6 | 490 | 20 | 24 | 120 | 60 | 190 | 95 | 285 |
| BEd80/6 | 490 | 20 | 24 | 120 | 60 | 190 | 95 | 285 |
| BEd121/6 | 690 | 25 | 25 | 90 | 40 | 240 | 112 | 324 |
| BEd201/6 | 690 | 25 | 25 | 90 | 40 | 240 | 112 | 324 |
| BEd301/6 | 690 | 25 | 25 | 90 | 40 | 240 | 112 | 324 |

| 型号 | 额定 推力 N | 额定 行程 mm | 功率 W | 操作 频率 c/h | 上升 时间 （max） s | 下降 时间 （max） s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BEd30/5 | 300 | 50 | 200 | 900 | 0.4 | 0.4 |
| BEd50/6 | 500 | 60 | 210 | 900 | 0.60 | 0.60 |
| BEd80/6 | 800 | 60 | 300 | 900 | 0.60 | 0.50 |
| BEd121/6 | 1250 | 60 | 330 | 900 | 0.60 | 0.60 |
| BEd201/6 | 2000 | 60 | 450 | 900 | 0.60 | 0.50 |
| BEd301/6 | 3000 | 60 | 500 | 900 | 0.80 | 0.50 |

6、安装调整与使用要求

6.1、安装前须进行下列各项检查，若不符合要求，不允许使用。

6.1.1  推动器铭牌的推力应与所需推力相符。

6.1.2 有隔爆标志和隔爆合格证编号。井下使用的产品应有"MA"标记

6.1.3  推动器的隔爆级别、组别应符合爆炸性混合物场所的要求。

6.1.4  所有紧固螺栓应拧紧，隔爆外壳各部件应连接妥当。

6.1.5  所有隔爆零件应无裂纹和影响隔爆性能的缺陷。

6.1.6 定子绕组与机壳间绝缘电阻不低于0.38M （额定电压380V）、0.66M （额定电压660V）,1.4 M(额定电压1140V)

6.2、安装位置

推动器一般为垂直安装，（电机应在下方），也可倾斜或水平安装，但必须注意，倾斜或水平安装时，应使平衡气室朝上,必须保证推动器整体能够摆动，活塞杆不允许承受径向力。将推动器的上下连接孔与所匹配的机构用销轴连接，并加垫圈和开口销。推动器连杆都可以旋转. 推动器在工作状态下，其上端连杆与缸体上沿应有一定的距离，一般应不低于5mm。

6.3、电气接线

接线时，用配置的专用扳手卸下接线盒盖上的三条螺栓，打开接线盒盖，将电缆通过隔爆接线管口进入接线盒并按要求接好三相电源线(相序无要求)及地线。然后装上接线盒盖，拧紧螺栓。接线盒要保持清洁，并且保证密封垫的正确位置，且不被损坏，电机引人电缆的直径要与橡胶密封圈的孔径相符，所用电缆最大截面为4X4mm2,  保证橡胶圈与电机出线口无间隙，否则将失去隔爆性能。引入装置密封圈老化变质时应及时更换，尺寸为￠16X￠35X26. 通电前，应检查电源电压的三相平衡及电压的波动范围是否符合国际规定。

严禁带电开盖!!!

6.4、内、外接地螺栓应可靠地接地。

6.5、推动器出厂时工作油液已装好，可直接使用，由于油的减少会引起推动器技术数值的改变，甚至不能启动，所以除正常的检修之外，不得随意打开注油螺塞或溢油螺塞

根据用户的需求可加装以下附加功能：

时间调节阀  调节前拧掉标'S'和'H'的盲塞，然后旋转调节螺杆进行上升时间和下降时间的无级调整。

螺杆旋进（向右旋）＝行程时间增大

螺杆旋出（向左旋）＝行程时间缩短

应注意最大调节量为20转，装有阀的推动器在出厂时行程时间已调整为5秒，调整后盲塞要拧紧。

行程开关 　推动器可装设行程开关，用于指示活塞位置，可设单双行程开关。

6.6、推动器安装完成后，应通电运行若干次，检查无异常后即可投入使用。

7. 使用与维护

7 .1定期检查推动器的工作是否正常。其检查期限可根据工作情况定为班检、日检等.

接线是否牢固，以免震动出现的短路、断路，烧毁电机。

每六个月检查一次油液，当油液变质或混入杂物时应该换油，油液不足应补充油液，用户可从注油螺塞加注，不得超过溢油螺塞的位置。应注意，在注油过程中，上下拉动推杆几次，以便排出空气，使油液充实油腔。

7.2、推动器工作时应注意动作是否正常，有无漏油、渗油现象，油缸油液是否足量，不足时应适当补充。

警告：严禁设集油坑。加强巡视，一经发现溢油或漏油时，必须立即处理。

7.3、在更换安装隔爆零件时，应注意保护好隔爆面。所有隔爆面不得有损伤和锈蚀，零件在安装中应在隔爆面涂敷204-1防锈油。

7.4、推动器运行时轴承允许温度不得超过95℃（温度计法）轴承最好半年检查一次，并更换润滑脂，更换前须用汽油洗干净，润滑脂采用ZFG-2复合钙基润滑脂。

7.5、当推动器安装在主机上之后，如须重新涂漆时，谨防活塞杆上着漆，否则将破坏其密封性。

7.6、当推动器放置一年半以上时，使用前应检查是否渗油现象。

8、储存运输

- 在储存推动器时，应保持干燥，防止受潮，避免周围环境温度的急剧变化。

- 在运输中，要防止雨淋，不能用绳子套在推杆上搬运。

根据周围介质温度的不同，推荐按下表选用液压油：

| 周围介质温度 | 推荐选用油液（L-LH液压油） | 执行标准 |
| --- | --- | --- |
| -20℃～40℃ | DB-25变压器油 | GB/T11118。1-94 |
| 0～-20℃ | YH-10航空液压油 | GB/T11118。1-94 |