| 续表2 型号; D; ##### Me; ##### L1; ##### d; ε; h; H; H1; i; k; L. YWZ2—300/30; 300; 320; 205; 22; 0．7; 240; 570; 400; 80; 500; 740. YWZ2—300/40; 300; 400; 200; 22; 0．7; 240; 575; 407; 80; 500; 733. YWZ2—300/50; 300; 630; 180; 22; 0．7; 240; 595; 475; 80; 500; 820. YWZ2—300/70; 300; 700; 172; 22; 0．7; 240; 575; 460; 80; 500; 746. YWZ2—300/80; 300; 750; 176; 22; 0．7; 240; 575; 490; 80; 500; 820. YWZ2—400/50; 400; 1000; 330; 22; 0．8; 320; 725; 475; 130; 650; 1020. YWZ2—400/70; 400; 1100; 320; 22; 0．8; 320; 710; 450; 130; 650; 926. YWZ2—400/80; 400; 1600; 302; 22; 0．8; 320; 725; 490; 130; 650; 1020. YWZ2—400/121; 400; 2000; 306; 22; 0．8; 320; 755; 675; 130; 650; 950. YWZ2—400/125; 400; 2000; 306; 22; 0．8; 320; 755; 662; 130; 650; 950. YWZ2—500/121; 500; 3150; 305; 22; 0．8; 400; 943; 680; 150; 760; 1115. YWZ2—500/125; 500; 3150; 305; 22; 0．8; 400; 943; 657; 150; 760; 1150. YWZ2—500/201; 500; 3600; 292; 22; 0．8; 400; 943; 680; 150; 760; 1115. YWZ2—500/200; 500; 3600; 292; 22; 0．8; 400; 943; 680; 150; 760; 1150. YWZ2—600/121; 600; 3200; 387; 26; 1; 475; 1110; 663; 170; 950; 1310. YWZ2—600/201; 600; 5000; 344; 26; 1; 475; 1047; 663; 170; 950; 1310. YWZ2—700/201; 700; 8000; 286; 34; 1; 550; 1100; 660; 200; 1080; 1655. YWZ2—700/301; 700; 8650; 280; 34; 1; 550; 1245; 660; 200; 1080; 1655. YWZ2—800/201; 800; 10000; 492; 34; 1; 600; 1260; 665; 240; 1240; 1800. YWZ2—800/301; 800; 125000; 487; 34; 1; 600; 1290; 665; 240; 1240; 1800. | YWZ2系列电力液压块式制动器 #### 使用说明书 #### WL0 463 004 焦作市虹发制动器有限公司 地址：焦作市虹桥工业区 电话：0391·7541838 传真：0391·7542897 邮编：454981 |
| --- | --- |
| □ 工作原理 该系列电力液压块式制动器由制动架和相匹配的Ed、YTD型电力液压推动器组成。 当通电时，电力液压推动器动作，其推杆动作，通过杠杆作用把制动瓦打开；断电时，电力液压推动器的推杆 在弹簧力的作用下下降，幷通过杠杆作用把制动瓦合拢。 □ 制动器的安装及调整 ※ 制动器的安装方式： ○纵装：松开螺母4、5，使主弹簧处于自由 状态，松开螺母7，转动螺杆6撑开制动臂，将 制动器套装在制动轮上。 ○横装：当制动轮已装在电机与其它机件之 间时，松开螺母4、5，转动螺杆6，取下螺杆 3和6，放倒制动臂，从侧面装到制动轮上。 ※ 制动器的调整： ○推动器工作行程的调整：在保证制动瓦最 小退距的情况下，推动器的工作行程愈小愈理想， 其调整方法：松开螺母7，转动螺杆6，使安装尺 寸H1符合表2的要求，然后锁紧螺母7。 ○制动力矩的调整：松开螺母4，夹住螺杆 3的尾部方头，转动螺母5，使弹簧长度L1符合表2的规定，然后锁紧螺母。 ○瓦块退距的调整：当制动瓦打开时，调整螺栓1，使两边退距基本保持一致。 ○固定制动瓦的螺母2，应松紧适当，使制动瓦与制动轮可以随位。 □ 使用与维修 | 要定期检查制动器的工作状况。 检查时应着重以下各项： ○制动器构件的运动是否正常，调整螺母是否紧固； ○推动器工作是否正常、液压油是否足量、有无漏油和渗油现象、引入电线的绝缘是否良好； ○推动器的安装尺寸H1不得小于表2所列之最小尺寸，如超出要求，须立即调整，否则失去制动作用！ ○制动瓦是否正常的靠在制动轮上；摩擦表面的状态是否完好，有无油腻赃物；当制动衬垫的厚度达到 表1中规定的数值时，则应更换制动衬垫； ○制动轮的温度不应超过200℃； ○角杠杆和弹簧发现裂纹应及时更换。 表1 制动轮直径; 100; 150; 200-300; 400--700; 800. 最小厚度; 2; 2．5; 3; 4; 1. 中部厚度; 2．5; 3; 4; 5; 2. 表2 型号; D; ###### Me; ###### L1; d; ε; h; H; H1; i; k; ###### L. YWZ2—100/22; 100; 40; 50.6; 13; 0．6; 100; 375; 340; 40; 220; 385. YWZ2—150/22; 150; 100; 101; 17; 0．7; 140; 430; 332; 60; 300; 460. YWZ2—150/23; 150; 100; 101; 17; 0．7; 140; 430; 316; 60; 300; 500. YWZ2—200/23; 200; 200; 155; 17; 0．7; 170; 463; 316; 60; 350; 640. YWZ2—200/30; 200; 220; 153; 17; 0．7; 170; 463; 400; 60; 350; 640. YWZ2—200/40; 200; 270; 147; 17; 0．7; 170; 463; 407; 60; 350; 553. |